OBJETO Y CONTENIDO

Definir la metodología a seguir para la desagregación de productos.

Este procedimiento es de aplicación a todas las operaciones de desagregación de producto que se realicen en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico ............................................

REALIZACIÓN

DEFINICIÓN

Desagregación: operación básica galénica que tiene por objeto deshacer los aglomerados que se producen, por fuerzas de atracción de tipo secundario o mecánico (adhesión, atracción electrostática, rozamiento) en los productos pulverulentos.

Desagregación manual

- Se verifica el estado del tamiz a utilizar (ausencia de restos de producto  y sin roturas) y se coloca sobre un papel que no libere fibras o sobre un recipiente adecuado. El tamaño de luz del tamiz dependerá de la fórmula a elaborar.

- Poco a poco se va colocando sobre la parte central del tamiz el producto a desagregar y se presiona ligeramente sobre el tamiz con ayuda de una espátula. Es importante que el producto no se quede retenido en los márgenes del tamiz.

- Cuando ya se ha tamizado todo el producto a desagregar, se retira el tamiz.

Desagregación automática

- Se verifica el estado de la tamizadora (ausencia de restos de producto, conexión a la red) y se coloca un recipiente adecuado al final de la rampa de caída del producto. La malla a instalar depende de lo especificado en la fórmula a elaborar.

- Tras poner en marcha la tamizadora se le adiciona el producto a desagregar. En caso de obturación de la malla, hay que parar la tamizadora y desobturarla.

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

- Cuando ya se ha tamizado todo el producto a desagregar, se para la tamizadora y se recoge el producto desagregado en el recipiente que habíamos colocado.

ANEXOS

No procede.