OBJETO Y ALCANCE

Definir la metodología a seguir para la determinación de la extensibilidad de preparaciones semisólidas.

Este procedimiento es de aplicación a todas las determinaciones de la extensibilidad que se realicen en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de .........................................................................................

REALIZACIÓN

- DEFINICIÓN

Preparaciones  semisólidas: son preparaciones constituidas por una base, simple o compuesta, en la cual habitualmente están disueltos o dispersos, uno o más principios activos. Las bases utilizadas pueden ser de origen natural ó sintético y estar constituidas por un sistema de una o varias fases. De acuerdo con la naturaleza de la base, la preparación puede tener propiedades hidrófilas o lipófilas.

Se pueden distinguir varias categorías de preparaciones semisólidas:

Pomadas.

Cremas.

Geles.

Pastas.

Cataplasmas.

(RFE Mon. Nº 0132)

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

- MÉTODO PATRÓN

Este control es una manera de verificar que la elaboración de una determinada preparación ha sido correctamente reproducida. No existen valores de referencia para comparar, es la propia oficina de farmacia quien crea los suyos propios y sus márgenes de tolerancia.

Para que el ensayo sea útil se deben reproducir siempre las mismas condiciones de temperatura, humedad relativa, cantidad de preparado, pesos soportados, tiempo de espera de lectura de resultados..., que serán establecidos internamente.

2.1 Material y equipo.

Placas de cristal (por ejemplo de 20 x 20 cm).

Papel milimetrado.

2.2.Entorno.

Debido a la variabilidad de los resultados de esta prueba en función de la temperatura, se aconseja que la variación de temperatura sea de  0,5 ºC, por ejemplo 25  0,5 ºC.

2.3. Método.

Por este método se valora el índice de extensibilidad, basándose en el aumento de la superficie de una determinada cantidad de muestra al ser sometida, progresivamente, a presiones crecientes a iguales intervalos de tiempo.

Se representa la extensibilidad sobre un eje de coordenadas, tomando en abscisas los pesos empleados (en gramos), en ordenadas los valores de las áreas medidas (en mm2).

Como el área del preparado no es circular, sino más bien elíptica, se determina el área media.

Para realizar este ensayo utilizamos dos placas de cristal entre las cuales se coloca, por ejemplo, 4 g del preparado.

Colocar la placa inferior de cristal sobre una hoja de papel milimetrado. Se recuadra la placa y se trazan las diagonales.

Colocar la muestra del preparado sobre el punto de intersección.

Se pesa la placa superior y se sitúa sobre la inferior. Pasado 1 minuto, por ejemplo, y por efecto de la presión, la preparación se habrá extendido de forma aproximadamente circular.

Se anotan los valores de los dos diámetros y se calcula el diámetro medio y a partir de éste, la superficie del círculo formado.

Se repite esta operación con sucesivos pesos (por ejemplo, 50,100,200 y 500g) colocados en el centro de la placa.

Se  representa la extensibilidad en mm2 frente a los pesos empleados.

ANEXOS

No procede.