OBJETO Y CONTENIDO

Describir la sistemática para la elaboración de polvos usando como base la operación galénica de mezclado de productos sólidos.

Este procedimiento es de aplicación a todas las operaciones de mezclado de productos que se realicen en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de ..................................................................., tanto a los polvos como forma farmacéutica como a un proceso intermedio en una elaboración de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales.

REALIZACIÓN

- MATERIAL Y EQUIPOS

- Balanza granatario

- Balanza de precisión

- Espátulas de acero inoxidable y/o plástico

- Espátulas de goma

- Mortero u otro sistema de homogeneización

- Vidrio de reloj o papel adecuado

- Material de vidrio

- MÉTODO PATRÓN

  - Se verifica el estado del sistema de homogeneización (mortero o mezclador de cuerpo móvil), su estado de limpieza y conexión a la red (si procede).

  - Se verifica el estado de las materias primas a utilizar y se comprueba la fecha de caducidad.

  - Pesar, según procedimiento de pesada, los productos a mezclar.

    - Tomar una cantidad mayor de la necesaria de aquellos productos que presenten conglomerados y realizar una desagregación, según procedimiento correspondiente. Una vez desagregados pesar la cantidad necesaria para la elaboración de la fórmula.

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

    - Si los productos son de granulometría diferente, triturar en mortero los de tamaño de grano mayor. Tamizar para desechar los granos gruesos antes de pesar.

    - Tener en cuenta que los productos recubiertos y microencapsulados no pueden triturarse.

  - A partir de aquí proceder al mezclado:

a) Mezclado directo: colocar los polvos en el mortero o en otro sistema de mezclado, de menor a mayor volumen, mezclando tras cada nueva adición.

b) Mezclado por diluciones: adecuado para mezclas de principios activos que intervienen en cantidad muy pequeña con respecto al excipiente. Colocar el principio activo en el mortero u otro sistema de mezclado y añadir una cantidad igual (en volumen) de excipiente. Mezclar. A continuación ir añadiendo cada vez una cantidad de excipiente igual a la que hay en el mortero o sistema de mezclado. Proceder así hasta consumir todo el excipiente.

NOTA: opcionalmente se puede poner un colorante autorizado junto con el principio activo que ayudará a controlar visualmente mejor la homogeneización de la mezcla.

3. ACONDICIONAMIENTO (Solamente en caso de tratarse de una forma farmacéutica).

Se acondiciona la fórmula según especificaciones, normalmente en talquera o en tarro adecuado, o bien proceder a su distribución en papelitos o en cápsulas.

4.CONTROLES

El farmacéutico realiza el control de calidad según lo indicado en el Plan de Control de Calidad en vigor (Ver Anexo I).

ANEXOS

Anexo I. Plan de Control de calidad de polvos

| QUÉ | CUÁNDO | QUIÉN | CÓMO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | REGISTRO | DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polvos (como forma farmacéutica) | Siempre | Farmacéutico | Verificación peso materias primas | Bien | Parte de elaboración de fórmulas | PNT11-1 |
|  |  |  | Aspecto externo | Bien |  |  |
|  |  |  | Identificación, envasado, etiquetado | Bien |  | PG12 |
|  |  |  | Verificación del peso final | Bien |  | PNT11-1 |

- Verificación peso materias primas

Los controles de verificación de peso de materias primas se estiman buenos cuando el peso real esté dentro del rango de la sensibilidad del equipo de pesada.

- Aspecto externo

Caracteres organolépticos adecuados. Homogeneidad.

- Identificación, envasado y etiquetado

La fórmula preparada cumple lo descrito en el Procedimiento de Elaboración de Fórmulas (apartado material de acondicionamiento) y en el Procedimiento General de Etiquetado y Prospecto de FM y PO.

4.   Verificación de peso final