OBJETO Y ALCANCE

Definir la metodología a seguir para la determinación del signo de la emulsión.

Este procedimiento es de aplicación a todas las determinaciones de signo de la emulsión que se realicen en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de .........................................................................................

REALIZACIÓN

- DEFINICIÓN

- Signo de la emulsión: naturaleza de la fase externa.

Las emulsiones oleo-acuosas (O/A)  son aquellas cuya fase interna es oleosa (aceite mineral o vegetal) y la fase externa es acuosa (agua).

Las emulsiones acuo-oleosas (A/O) son aquellas cuya fase interna es acuosa y la externa es oleosa.

- MÉTODO PATRÓN

El signo de la emulsión se puede determinar por varios métodos:

4.1 Conductividad

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

Determinar  la conductividad del preparado, siguiendo el método analítico 2.2.38 descrito en la Real Farmacopea Española.

- Si la fase externa es oleosa, no conduce la electricidad.

Este método puede conducir a conclusiones erróneas debido a que algunas emulsiones O/A tienen baja conductividad, mientras la conductividad de emulsiones A/O aumenta con  la concentración de la fase dispersada.

4.2 Coloración

Se utiliza un colorante hidrosoluble (ej. : azul de metileno). Si la emulsión es de tipo O/A el colorante se dispersa; pero si la emulsión es del tipo A/O el colorante no se extiende, lo repele.

En un porta se deposita una pequeña cantidad de la emulsión problema. A continuación se añade una gota de azul de metileno, sin mezclar.

Si la emulsión es O/A el colorante se dispersa.

Si la emulsión es A/O el colorante no se extiende, lo repele.

4.3 Dilución

Las emulsiones de fase externa acuosa pueden diluirse con agua, pero si la fase externa es oleosa la emulsión no se diluye.

En una probeta con agua se añade una pequeña cantidad de emulsión, sin agitar.

Si es de fase externa acuosa el agua se enturbia.

Si es de fase externa oleosa el agua permanece inalterada, no se enturbia.

ANEXOS

No procede.